附件：

| 中江县人民医院城南院区导视系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图例 | 工艺 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 户外导视 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外导识立牌（含平面图、区域分布导视） |  | 箱体201不锈钢切割焊接，烤漆 字体镂空嵌灯箱片，发光 楼层索引部分，发光灯箱片 | 900*2800*100 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 康复科楼墙面指引牌（康复科楼、食堂箭头指引） |  | 箱体201不锈钢切割焊接，烤漆 字体和箭头镂空嵌灯箱片，发光 | 900*2400*50 | 个 | 1 |  |  |
| 室内导视 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅总楼层总平面索引（落地，可移动） G1 |  | 镀锌板激光切割， 氟碳烤漆，图文uv 块状1cm亚克力面层uv | 1600*1200 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 电梯外楼层总索引 G2-1(乳胶漆贴墙) |  | 氟碳烤漆 镀锌板激光切割， 氟碳烤漆，图文uv 5mm亚克力激光切割， 氟碳烤漆，图文uv，可更换 | 725*2200*20 | 个 | 13 |  |  |
| 3 | 楼层总索引 G2-2（楼梯用 乳胶漆贴墙） |  | 镀锌板激光切割， 氟碳烤漆 镀锌板激光切割， 氟碳烤漆，图文uv 5mm亚克力激光切割， 氟碳烤漆，图文uv，可更换 | 620*1080*20 | 个 | 30 |  |  |
| 4 | 电梯内用楼层总索引（电梯轿厢内用，不锈钢墙体） G3 |  | 1CMPVC面层烤漆， 图文uv | 540*510*10 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 楼层号（乳胶漆贴墙） F1 |  | 1CMPVC面层烤漆， 图文uv | 280*280*10 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 门诊大厅吊牌分流指引 T1 |  | 箱体镀锌板激光切割，氟碳烤漆， 文字箭头雕刻镂空，嵌灯光片， 内置led灯组，箱体发光 1.5mm镀锌板激光切割，氟碳烤漆，图案uv | 350*3000*30 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 科室通道分流指引（科室入口指引牌 乳胶漆贴墙） R1-1 |  | 1cm亚克力烤漆 | 1600*285 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 通道分流指引（科室内部区域指引牌 乳胶漆贴墙） R1-2 |  | 1cm亚克力烤漆 | 600*1200 | 个 | 28 |  |  |
| 9 | 地面分流指引（地贴） R2 |  | 3M地贴 |  | 平方或米 |  |  |  |
| 10 | 门诊一站式服务中心吊牌 N1 |  | 箱体镀锌板激光切割，氟碳烤漆， 文字箭头雕刻镂空，嵌灯光片， 内置led灯组，箱体发光 1.5mm镀锌板激光切割，氟碳烤漆，图案uv | 360*2260*30 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 导医台/护士站立体字（乳胶漆贴墙） N2 |  | 1cm亚克力烤漆 图文uv | 500*636 | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 卫生间指引（侧面 贴牌） P1-1 |  | 镀锌板激光切割，氟碳烤漆，图案uv | 228*400*20 | 个 | 16 |  |  |
| 13 | 卫生间指引（正面 人形贴图） P1-2 |  | 1cm亚克力烤漆 图文uv | 500*1100 | 个 | 8 |  |  |
| 14 | 电梯间/楼梯间指引（侧面贴墙悬吊） P2-1 |  | 镀锌板激光切割，氟碳烤漆，图案uv | 228*400*20 | 个 | 14 |  |  |
| 15 | 开水间指引（侧面贴墙悬吊） P3 |  | 镀锌板激光切割，氟碳烤漆，图案uv | 228*400*20 | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 诊室门牌（含做字） D1 |  | 1cm亚克力烤漆 图文uv 亚克力盒子 数字编号门牌镀锌板烤漆 | 260*700 260*97*173 | 个 | 28 |  |  |
| 17 | 病房门牌（含做字） D2 |  | 镀锌板激光切割，氟碳烤漆，图案uv 亚克力盒子 | 250*280*15 | 个 | 40 |  |  |
| 18 | 普通门牌（含做字） D3 |  | 亚克力烤漆，图文uv | 280*150*15 | 个 | 140 |  |  |