中江县人民医院（城南院区）

污染源自行监测方案
表1   废水污染物监测方法

	污染源类别/监测类别
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	废水
	DW001
	废水排放口
	流量
	流量
	手工
	1次/日
	流速仪法

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	手工
	/
	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013

	
	
	
	
	化学需氧量
	手工
	4次/周
	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007

	
	
	
	
	pH值
	手工
	12小时/次
	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	手工
	1次/月
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

	
	
	
	
	悬浮物
	手工
	1次/周
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

	
	
	
	
	色度
	手工
	/
	/

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	手工
	1次/季
	水质 阴离子表面活性剂的测定

流动注射亚甲基蓝光分光光度法（HJ826-2017）

	
	
	
	
	石油类
	手工
	1次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）

	
	
	
	
	挥发酚
	手工
	1次/季
	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009

	
	
	
	
	总氰化物
	手工
	1次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）

	
	
	
	
	总余氯
	手工
	/
	/

	
	
	
	
	肠道致病菌
	手工
	/
	/

	
	
	
	
	肠道病毒
	手工
	
	


表2  废气污染物监测方法

	污染源类别/监测类别
	检测点位
	监测内容
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	废气
	污水处理站排气筒
（下风向a、医院厂区下风向侧b、医院厂区下风向侧c）
	氨
	手工（非联系采样至少3个）
	1次/季
	空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993

	
	
	硫化氢
	手工（非联系采样至少3个）
	1次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

	
	
	臭气浓度
	手工（非联系采样至少3个）
	1次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

	
	厂界四周
	氨
	手工（非联系采样至少3个）
	1次/季
	空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993

	
	
	硫化氢
	手工（非联系采样至少3个）
	1次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

	
	
	臭气浓度
	手工（非联系采样至少3个）
	1次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993


