中江县人民医院(本部)

污染源自行监测方案
自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1

废气

污水处理站周界

风速,风向

甲烷

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017）

2

废气

污水处理站周界

风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

3

废气

污水处理站周界

风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009

4

废气

污水处理站周界

风速,风向

氯

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法(HJ 872—2017)

5

废气

污水处理站周界

风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/季

空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993

6

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

pH值

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/12h

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

7

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

色度

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

/
水质 色度的测定GB 11903-89

技术规范未要求

8

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

悬浮物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/周

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

9

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

五日生化需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

10

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

化学需氧量

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/周

水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007

11

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

粪大肠菌群

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/月

水质 总大肠菌群、粪大 肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法（HJ 1001-2018）

12

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

阴离子表面活性剂

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)

13

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

氨氮（NH3-N）

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

/

水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013

技术规范未要求

14

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

石油类

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）

15

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

动植物油

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018）

16

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

挥发酚

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009

17

废水

DW001

综合污水排放口

流量

流量

自动

是

流量计

医疗废水排口

是

混合采样 至少3个混合样

1次/6h

HJ/T 91

设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测，数据报送每天不少于 4 次，间隔时间不得超过 6 小时

18

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

总氰化物

手工

瞬时采样 至少3个瞬时样

1次/季

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）

19

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

总余氯（以Cl计）

手工

/

/

水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ586-2010）

技术规范未要求

20

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

肠道致病菌

手工

/

/

医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）

技术规范未要求

21

废水

DW001

综合污水排放口

水温,流量

肠道病毒

手工

/

/

医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）

技术规范未要求

22

废水

DW002

科室预处理排放口

流量

结核杆菌

手工

/

/

医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）

技术规范未要求

23

废水

DW002

科室预处理排放口

流量

肠道致病菌

手工

/

/

医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）

技术规范未要求

24

废水

DW002

科室预处理排放口

流量

肠道病毒

手工

/

/

医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）

技术规范未要求




2

