附件：2024年信息化建设项目清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 调研要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 容灾备份系统建设 | 建设背景： HIS、EMR、LIS、PACS等医疗业务系统是医院的核心业务系统。需建设一套容灾备份系统，用以保证全院的医疗业务稳定运行。 现状介绍： 上述核心医疗业务系统服务器运行在华为FusionCompute虚拟化集群上，共4个服务器节点，后端存储配置了一套华为OceanStor Dorado全闪双活存储设备。 服务器操作系统版本：Windows Server 2022 DataCenter 数据库版本为：Microsoft SQL Server 2017 建设要求： 两地三中心规划：医院改扩建工程将建设一个新机房，计划与现有机房、城南院区机房形成两地三中心的高可用容灾配置。新机房作为生产中心、现机房作为同城灾备中心、城南院区机房作为异地灾备中心。 在生产中心、灾备中心之间实现应用级容灾，一旦生产系统发生灾难，容灾系统必须在短时间内接管业务。容灾切换时间≤3分钟。 在生成中心与异地备份中心实现数据备份。异地数据备份频率≤24小时。 | 1套 |
|  | 计算和存储资源扩容 | 现有一套华为FusionCompute虚拟化集群，共4个服务器节点，后端存储配置了一套华为OceanStor Dorado全闪双活存储设备，PACS存储为华为OceanStor5310。 因业务发展需要，需要对该系统的计算节点、后端存储进行扩容。以下为基本要求： 1、扩容计算节点≥4个；单个节点配置的CPU≥2颗，单颗CPU的核心数≥30核，基本频率≥2.0GHz；单个节点内存配置≥16根64GB DDR4 3200MHz内存，内存插槽数量≥32个,最大支持4TB内存容量。 2、全闪双活存储扩容硬盘个数≥24个，硬盘规格为3.84TB SSD NVMe 硬盘； 3、PACS存储硬盘扩容，本次扩充的可用容量≥200T。 | 1套 |
|  | 网络安全建设 | 现状： 中心机房包含：入侵防御、网闸、数据库审计、AF社保防火墙、OSM运维安全管理系统、SIP安全感知、STA探针、RIIL运维管理系统、外网AC上网行为管理、外网防火墙、前置机防火墙。 根据我院现状制定网络安全需求方案。 基本配置要求： 1、WEB应用防火墙 2、漏洞扫描系统 3、终端准入控制 4、服务器区防火墙 5、服务器主机加固 | 1套 |
|  | 数据安全建设 | 1、数据安全管理 （1）数据脱敏 （2）资产测绘系统 （3）数据库防火墙系统 2、数据安全服务 （1）数据资产分类分级服务(HIS、LIS、PACS、EMR、集成平台) （2）数据安全制度梳理 | 1套 |
|  | 数据库管理平台 | 1、数据库生产系统建设 2、容灾备份系统建设 3、测试环境建设 4、安全防护建设 5、高效管理多种、多个数据库 6、支持信创要求 | 1套 |
|  | 安全运维服务 | 1、网络安全咨询评估服务 2、网络安全基线配置检查 3、漏洞扫描及整改建议服务 4、网络安全加固服务（策略调整） 5、网络安全预警及通告 6、网络安全应急处置服务(应急响应) 7、网络安全应急演练服务 8、网络安全教育培训服务 9、安全运维、监测分析、网络安全重保服务 10、Web渗透测试 | 1套 |
|  | 桌面云系统 | 基本要求： 1、用途：医生站、护士站、日常办公使用； 2、支持胖终端、瘦终端使用桌面云； 3、USB外设接口较丰富，支持键盘、鼠标、打印机等外设； 4、胖终端+瘦终端规模≥500点位； 5、支持云盘（网络盘），便于各科室保存文件； 管理要求： 1、支持集中管理能力，如：对操作系统镜像统一管理、软件补丁统一分发、终端统一管理等。 2、支持对重要用户的虚拟机进行备份和恢复。 3、系统要具有完善的安全防护能力。 4、系统支持高可用性、动态迁移等可靠性设计。 5、系统支持通过扩容存储与计算资源实现用户平滑扩容。 | 1套 |
|  | 移动护理推车 | 显示器：尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080； 主机：CPU：≥酷睿I5 10代，内存：≥8GB 内存、固态硬盘：容量≥256GB 操作系统：支持windows 10专业版及以上 电池性能：支持≥8小时续航时间 电量显示：显示器固定支架上具备LED百分比电量显示灯 抗菌感控：整车采用粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀。 | 60台 |
|  | 手麻系统医用工作站支架 | 1、支架为立体式,可支持将医用工作站、显示屏、键盘鼠标安装于一体的单臂支架； 2、主体材质由防锈铝合金／ 阻燃ABS塑胶 ／钢等结构组成； 3、可支持安装尺寸≤24″的显示器或一体机 4、符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动，角度≥90° | 16台 |
|  | 医学影像AI辅助诊断系统 | 基本需求：建设医学影像AI辅助诊断系统 调研包含模块：肺结节、肋骨、头颈部CTA、脑CTP、冠脉CTA、肺动脉CTA、下肢CTA、乳腺X线摄影、脑MRP、儿童骨龄等十个模块。 | 1套 |